Descripción

POLY-CAST AC es un sistema cementicio uretano 100% sólidos. Es una mezcla pigmentada que se aplica a llana mecánica o manual. Está diseñado para soportar ataques químicos y térmicos agresivos. Se cuenta con formulación para curva sanitaria.

Beneficios

- Bajo olor

- Coeficiente de expansión térmica similar al del concreto

- Adhesión superior

- Alta resistencia química

- Fácil mantenimiento

- Resistente al choque térmico

- Tolera la humedad

- No requiere Top sellador

- Auto imprimante en la mayoría de las instalaciones

- Cumple los estándares de USDA, FDA, OSHA

Colores

POLY-CAST AC está disponible en rojo y gris.

Usos típicos

POLY-CAST AC está diseñado para proteger el concreto del ataque químico, la corrosión, impactos y el choque térmico. La exposición a aceite caliente o a vapor no causa cuarteaduras o daños. Áreas típicas de aplicación:

- Áreas de proceso de alimentos

- Cocinas

- Bahías de servicio automotriz

- Embotelladoras

- Áreas sanitarias

Preparación de superficies

El substrato debe ser perfilado, libre de aceite, agua, impurezas y en buen estado. Se recomienda escarificar o granallar. Para asegurarse de que el sistema permanezca completamente adherido al substrato, se recomienda que el área del piso aledaña a las paredes sea anclada para producir una sección de 3/4” de profundidad por 1/2” de ancho. Los niveles típicos de humedad no deben ser mayores a 85% HR.

Método de aplicación

Es aplicado a llana de 6 a 9.5 mm de espesor. La resina y el endurecedor deberán ser adicionados a una mezcladora y pre-mezclarse por aproximadamente 30 segundos. Gradualmente adicionar el agregado hasta la homogenización de la mezcla (aproximadamente 1 minuto). Aplicar  nivelando con llana y después alisar la superficie con un rodillo de felpa de 3/8.

Limitaciones

Este producto deberá aplicarse entre 10 y 30 grados centígrados. El substrato debe estar limpio, seco y en buenas condiciones.

Condiciones de almacenamiento

POLY-CAST AC debe ser almacenado en seco. La exposición de la resina a la humedad por mucho tiempo puede llevar a la formación de burbujas durante el curado. Exponer el endurecedor al agua ocasionará un crecimiento de presión debido a la generación de dióxido de carbono. No reselle los contenedores contaminados con humedad. No almacene cerca de una fuente de calor o alimentos. La vida del producto es de 6 meses a partir de la fecha del envío.

Envasado

Kits de 3 componentes de 58.7 Kg.

Kits de 3 componentes de 117.4 Kg.

Rendimiento

El rendimiento aproximado es de 12 Kg. de mezcla por metro cuadrado a 6 mm de espesor.

Mezclar 3.75 Kg. de parte A en 4.40 Kg. de parte B y adicionar 41.8 k.o. de cargas.

Este bache rendirá 4.15 metros cuadrados a 6 mm de espesor.

Datos técnicos

| Tiempo de curado Tráfico ligero | 6-8 horas |
| --- | --- |
| Tráfico rodado ligero | 12-16 horas |
| Servicio completo | 3-5 días |
| Color | Rojo/gris |
| Relación de mezcla (por volumen) | A = 3.75kg B = 4.40 Kg. C = 41.8 Kg. |
| Vida del bote (1 galón) 25° C | 15 minutos |
| Adhesión al concreto | >400 psi, el concreto se rompe antes que la junta |
| Temperatura de servicio | -73°C a 104° C |

Propiedades físicas

| Propiedad física | Método de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Dureza | ASTM D-2240 | 85 |
| Resistencia a la compresión | ASTM C-579 | 600 Kg/cm2 |
| Resistencia a la tensión | ASTM D-638 | 70 Kg/cm2 |
| Resistencia al impacto a 125 mils | ML D-3134 | Pasó |
| Resistencia a la flexión | ASTM D-790 | 230 Kg/cm2 |
| Resistencia a la abrasión | ASTM D-4060 | Perdida de 5 mg |
| Coeficiente de fricción con antiderrapante | ASTM D-2047 | 0.9 |

Humedad

La transmisión de humedad en la losa se debe medir antes de la aplicación de los sistemas poliméricos, para asegurar larga duración y una instalación durable. La humedad en la losa, ocasionará ampolladuras.

Limpieza

Este producto está considerado como un piso de poco mantenimiento, sin embargo, algunas texturas y ambientes de servicio necesitan procesos específicos.

Precaución

Los trabajadores deben de vestir ropa protectora, consistente en lentes protectores, guantes impermeables. Debe colocarse una ventilación adecuada.