Descripción

Sellador POLY-CAST COAT es un recubrimiento acrílico-poliuretano de dos componentes para sellado y protección de alta resistencia y duración al reaccionar con un catalizador. Es ideal para una gran variedad de superficies de mucho tráfico como: cantera, ladrillo, piedra, concreto, barro, adoquín, mármol, granito, madera, etc.

Beneficios

- Totalmente transparente o de color utilizando pastas pigmentarias E-POCAST

- Alta resistencia a solventes, detergentes, grasas y químicos corrosivos

- Gran resistencia a la luz ultravioleta y ácidos

- Excelente retención del brillo

- Impide la filtración de agua, sales y contaminantes

- Evita la formación de salitre

- Ideal para usos en exteriores e interiores

- Libre de amarillamiento

- Gran rendimiento y durabilidad a alto tráfico

- Excelente resistencia al intemperismo

Método de aplicación

- Limpiar perfectamente la superficie a tratar.

- La superficie deberá estar seca y libre de polvo y grasas.

- Eliminar todos los materiales que presenten

- falsas adherencias.

- Aplicar el sellador POLY-CAST COAT parte A mezclado con su parte B.

- Se puede diluir con xilol.

- Aplicar mínimo dos capas a intervalos de 4 a 6 horas.

- Utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

- En aplicaciones Industriales de alto tráfico es recomendable aplicar el primario epóxico         “E-POCAST H” que además de sellar la superficie crea un enlace químico entre el concreto y el recubrimiento de poliuretano.

Limitaciones

No se recomienda para: superficies sometidas a presión hidrostática o en inmersión continua.

Recomendaciones

- En exteriores no aplicar bajo amenaza de lluvia.

- No utilizar ácidos para la limpieza de la superficie.

- Aplicar sellador POLY-CAST COAT a temperaturas superiores a 5°C.

- Para obtener mejores resultados aplicar un primer diluyendo con xilol.

- Es recomendable realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión.

Rendimiento

El rendimiento del sellador POLY-CAST COAT puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie y del número de capas que se aplique. El brillo del material como acabado, aumenta conforme al número de capas que sean aplicadas.

- Superficies porosas 3-6 m² por litro

- Superficies de baja porosidad 6-8 m² por litro

Pigmentado

El POLY-CAST COAT se suministra en base incolora, este deberá pigmentarse con pastas pigmentarias añadiendo a la mezcla 15% en peso de la pasta seleccionada.

Datos Técnicos

| Tiempo de curado: |  |
| --- | --- |
| Al tacto | 5 minutos |
| Duro | 30 a 40 minutos |
| Al manejo | 110 a 120 minutos |
| Al trafico | 72 horas |

| Acabado | Brillante |
| --- | --- |
| Durabilidad | Alta |
| Viscosidad | 60-120 seg. copa Ford#4 |
| % Solidos | 50 % |
| Peso especifico | 1.02 |
| Apariencia | Liquido Transparente se pigmenta con pastas |

Propiedades físicas

| Propiedad física | Resultado |
| --- | --- |
| Resistencia al impacto (directo) | 55 (PGL-LB) |
| Resistencia al impacto (reversa) | 30 (PGL-LB) |
| Dureza Tukon (KHN) | 11 |
| Brillo 20°- 60° | 88 – 93 |