Descripción

TEKZKRETO SELLADOR  AS es un recubrimiento 100% acrílico base aceite para sellado y protección de una gran variedad de superficies porosas como: cantera, texturizado, ladrillo, piedra, concreto, teja, barro, adoquín, mármol.

Propiedades

- Totalmente transparente.

- Superior resistencia a solventes, detergentes, grasas y aceites.

- Gran resistencia a la luz ultravioleta y ácidos.

- Excelente retención del brillo .

- Impide la filtración de agua, sales y contaminantes.

- Evita la formación de salitre.

- Permite la respiración de la superficie.

- Ideal para usos en exteriores e interiores.

- Libre de amarillamiento.

- Gran rendimiento y durabilidad.

- Excelente resistencia al interperismo.

- Listo para usarse.

Aplicación

- Limpiar perfectamente la superficie a tratar.

- La superficie deberá estar seca y libre de polvo y grasas.

- Eliminar todos los materiales que presenten falsas adherencias.

- Aplicar el TEKZKRETO SELLADOR AS tal y como viene en el envase agitando previamente.

- Aplicar por lo menos dos capas a intervalos de 1 a 2 horas.

- Utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Recomendaciones

- En exteriores no aplicar bajo amenaza de lluvia.

- No utilizar ácidos para la limpieza de la superficie.

- Aplicar TEKZKRETO SELLADOR AS a temperaturas superiores a 5°C.

- Para obtener mejores resultados aplicar siempre dos capas.

- Las juntas deben sellar antes de la impregnación del TEKZKRETO SELLADOR AS.

- Es recomendable realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión.

Limitaciones

No se recomienda para: superficies sometidas a presión hidrostática, en inmersión continua, de origen asfáltico, o materiales que no sean concreto o mampostería.

Rendimiento

El rendimiento del TEKZKRETO SELLADOR AS puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie y del número de capas que se aplique. El brillo del material como acabado aumenta conforme al número de capas que sean aplicadas

- Superficies Porosas. 4-6 m² por litro.

- Superficies de Baja Porosidad. 6-8 m² por litro.

Precauciones

- Proteger recipientes de temperaturas superiores a 30°c.

- Material flamable, procurar aplicar en lugar ventilado y lejos de fuentes de ignición, evite inhalación.

- Evitar contacto con la piel y ojos, si ocurre lavar con abundante agua.

- En caso de ingestión consulte a su medico.

- Tomar medidas contra descargas estáticas.

- Procurar mantener cerrado el envase herméticamente

- No dejar al alcance de los niños.

Garantía

Ingeniería y Aplicaciones Técnicas, S.A. de C.V. garantiza el uso de materias primas de alta calidad y estricto control de producción, el proceso de aplicación responsabiliza al aplicador, consulte, nuestro departamento técnico.

Presentación

• Botes de 4 litros.

• Cubetas de 19 litros.